Автономный универсальный отпугиватель на солнечной батарее PGS-046B

Ультразвуковой отпугиватель PGS-046B предназначен для отпугивания птиц, кошек, собак и мышей. Излучаемый ультразвук - «плавающий», меняющийся в диапазоне от 15 до 27 кГц.

В данный прибор встроен детектор движения, благодаря которому отпугиватель включается автоматически при обнаружении животного в зоне действия. Кроме того отпугиватель PGS-046B оснащен яркими светодиодами и сиреной, которые значительно повышают эффективность работы данного прибора.

Питание прибора осуществляется посредством трёх аккумуляторов АА-типа, что позволяет использовать его в любом месте вне зависимости от электросети.

Отпугиватель идеально подходит для размещения в огородах и на газонах.

Отпугиватель PGS-046B может служить в качестве охранной системы, которая при обнаружении движения в зоне охраны включает сирену, оповещая Вас и Ваших соседей о вторжении.

Работа

- Нажмите красную кнопку и прибор будет работать автоматически (1 - 2 рабочих цикла);

- После 1 - 2 циклов срабатывания отпугиватель перейдёт в режим ожидания. При обнаружении животного (человека), прибор автоматически переключится в один цикл работы (около 10-15 секунд);

- После одного цикла прибор выключится на 5-8 секунд. В это время включить прибор невозможно.

Существует 3 режима работы отпугивателя PGS-046B (режимы переключаются красной кнопкой):

1 — Ультразвук (горит красный светодиод)

2 — Ультразвук + белые мигающие фонари (желтый светодиод)

3 — Ультразвук + белые мигающие фонари + сирена (зеленый светодиод)

Для выключения прибора (или для прекращения звучания сирены) нажимайте красную кнопку до тех пор, пока не погаснут все светодиоды, соответствующие режимам работы.

Технические характеристики

Питание	3 аккумулятора АА типа, >700мАч

Зона защиты	105 кв.м.

Солнечная панель:

Размер	80х80мм

Напряжение	5,5В

Потребление в рабочем режиме	150мА

Потребление в режиме ожидания	<50мА

Потребление во время работы ультразвука	<35мА

Продолжительность работы ультразвука	10-15 секунд

Интервал между ультразвуком	5-8 секунд

Частота ультразвука	плавающая 15-27КГц

Размер прибора	138х116х96мм